บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาโครงงานระบบตรวจจับการล้มในห้องน้ำด้วยเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz ผู้จัดทำได้ทำการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบและพัฒนาระบบ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อสำคัญดังนี้
2.1 เทคโนโลยีเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร (Millimeter-Wave Radar) และหลักการ FMCW
2.2 โมดูลเรดาร์ตรวจจับการหกล้มและตรวจจับบุคคล (HLK-LD6002C และ HLK-LD2410C)
2.3 สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ระบบสมองกลฝังตัว
2.4 สถาปัตยกรรมและโปรโตคอลการสื่อสารข้อมูล IoT (MQTT, HTTPS, Webhook, WebSocket)
2.5 ระบบบริการหลังบ้านและการจัดการฐานข้อมูล (Go Backend, PostgreSQL, Docker)
2.6 สถาปัตยกรรมส่วนติดต่อผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชัน (Next.js และ Tailwind CSS)
2.7 งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1 เทคโนโลยีเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร (Millimeter-Wave Radar) และหลักการ FMCW

เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร (mmWave Radar) คือระบบเรดาร์ที่ทำงานบนย่านความถี่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่าง 30 GHz ถึง 300 GHz ซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 1 ถึง 10 มิลลิเมตร ย่านความถี่คลื่นมิลลิเมตรที่นิยมนำมาใช้ในงานตรวจจับมนุษย์และสิ่งกีดขวางในอาคารคือย่านความถี่ 60 GHz (58 GHz - 64 GHz) เนื่องจากมีคุณสมบัติความละเอียดเชิงระยะ (Range Resolution) และความละเอียดเชิงความเร็ว (Velocity Resolution) สูงมากในระดับมิลลิเมตร ทำให้สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ตั้งแต่การเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ (Macro-motion เช่น การเดิน การล้ม) ไปจนถึงการเคลื่อนไหวขนาดเล็กระดับไมโคร (Micro-motion เช่น การหายใจและการเต้นของหัวใจ)

หลักการทำงานของเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรส่วนใหญ่ใช้เทคนิคคลื่นต่อเนื่องมอดูเลตความถี่ (Frequency Modulated Continuous Wave: FMCW) โดยเครื่องส่งจะปล่อยสัญญาณคลื่นวิทยุที่มีความถี่เพิ่มขึ้นตามเวลาอย่างเชิงเส้น เรียกว่า สัญญาณชีร์ป (Chirp Signal) เมื่อคลื่นเดินทางไปกระทบกับร่างกายมนุษย์แล้วสะท้อนกลับมายังสายอากาศรับ สัญญาณรับจะมีความล่าช้าตามระยะทาง (Time Delay) ระบบจะนำสัญญาณรับไปผสมกับสัญญาณส่ง (Frequency Mixer) เกิดเป็นสัญญาณความถี่บีต (Beat Frequency: fb) ซึ่งนำมาคำนวณระยะทางได้ดังสมการที่ (2.1):

R = (c · fb · Tc) / (2 · B)               (2.1)

โดยที่:
    c   คือ ความเร็วของแสงในสุญญากาศ (ประมาณ 3 × 10^8 เมตร/วินาที)
    fb  คือ ความถี่บีต (Beat Frequency)
    Tc  คือ คาบเวลาในการกวาดความถี่ของสัญญาณ Chirp
    B   คือ แบนด์วิธของการกวาดความถี่ (Sweep Bandwidth)

นอกจากนี้ เมื่อเป้าหมายมีการเคลื่อนที่ สัญญาณสะท้อนจะเกิดปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ (Doppler Effect) ทำให้สามารถคำนวณหาความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายได้ และด้วยการใช้สายอากาศรับหลายตัว (MIMO / Multiple Antennas) ระบบจะสามารถคำนวณมุมตกกระทบ (Angle of Arrival: AoA) ทั้งในแนวแกนนอน (Azimuth) และแนวแกนตั้ง (Elevation) ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการระบุว่าร่างกายของบุคคลกำลังยืน นั่ง หรือเกิดการล้มลงสู่พื้น

2.2 โมดูลเรดาร์ตรวจจับการหกล้มและตรวจจับบุคคล

2.2.1 โมดูลเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz รุ่น HLK-LD6002C
โมดูล HLK-LD6002C เป็นโมดูลเรดาร์ตรวจจับการล้มย่านความถี่ 60 GHz (58-62 GHz) ที่ผลิตโดย Shenzhen Hi-Link Electronic ภายในโมดูลได้รวมเอาสายอากาศรับ-ส่ง (1T3R Antennas), วงจรสังเคราะห์ความถี่ RF, และชิปประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) ไว้บนบอร์ดขนาดกะทัดรัด โมดูลทำหน้าที่ประมวลผลอัลกอริทึมตรวจจับการเคลื่อนไหวและท่าทางการล้มภายในตัวเอง แล้วส่งผลลัพธ์การตรวจจับออกมาทางพอร์ตสื่อสารอนุกรม (UART) ทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ภายนอกสามารถอ่านสถานะการล้มได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการประมวลผลสัญญาณเรดาร์ที่ซับซ้อน

ตารางที่ 2.1 ข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคของโมดูลเรดาร์ HLK-LD6002C

| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ค่าคุณสมบัติ |
| --- | --- |
| ย่านความถี่ทำงาน (Operating Frequency) | 58 GHz - 62 GHz (คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz) |
| รูปแบบสายอากาศ (Antenna Configuration) | 1 ส่ง 3 รับ (1T3R MIMO) |
| แรงดันไฟฟ้าใช้งาน (Operating Voltage) | 3.3V DC (รองรับกระแสสูงสุด ~300 mA) |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร (Interface) | UART (ระดับแรงดัน 3.3V TTL, Baud rate 115200 bps) |
| ระยะความสูงติดตั้งที่แนะนำ (Mounting Height) | 2.0 - 3.0 เมตร (ติดตั้งบนเพดานหันลงแนวดิ่ง) |
| รัศมีพื้นที่ครอบคลุม (Coverage Radius) | รัศมี 1.5 - 2.0 เมตร (พื้นที่ขนาดไม่เกิน 3×3 ถึง 4×4 เมตร) |
| มุมตรวจจับ (Beamwidth FOV) | แนวนอน (Azimuth) ±50°, แนวตั้ง (Elevation) ±50° |
| โปรโตคอลผลลัพธ์ (Output Protocol) | รายงานสถานะการล้ม (Fall Report 0x0E02), ความสูง, โหมดตั้งค่า |

โครงสร้างโปรโตคอลการสื่อสารข้อมูล UART ของ HLK-LD6002C ประกอบด้วยโครงสร้างแบบ Hex Frame ดังนี้:
[ SOF (4 ไบต์) | ID (1 ไบต์) | LEN (1 ไบต์) | TYPE (2 ไบต์) | HEAD_CKSUM (1 ไบต์) | DATA (N ไบต์) | DATA_CKSUM (1 ไบต์) ]
โดยชุดข้อมูลรายงานผลการตรวจจับการล้ม (Message Type: 0x0E02) มีค่าข้อมูลสถานะสำคัญคือ:
- สถานะไม่ล้ม (Normal / No Fall): 01 00 00 00 01 0E 02 F3 00 FF (is_fall = 0)
- สถานะเกิดการล้ม (Fall Detected): 01 00 00 00 01 0E 02 F3 01 FE (is_fall = 1)

2.2.2 โมดูลเรดาร์ตรวจจับการมีอยู่ของบุคคล 24 GHz รุ่น HLK-LD2410C
โมดูล HLK-LD2410C เป็นเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรย่าน 24 GHz สำหรับตรวจจับการมีอยู่ของมนุษย์ (Human Presence Detection) สามารถตรวจจับได้ทั้งขณะที่บุคคลเคลื่อนไหว (Moving State) และขณะที่บุคคลอยู่นิ่งสนิท (Stationary / Micro-motion State เช่น การนั่งหายใจนิ่งๆ) โดยโมดูลนี้ถูกนำมาใช้งานร่วมกับระบบเพื่อทำหน้าที่ตรวจจับการเข้า-ออกห้องน้ำ (Occupancy Tracking) ผ่านขาเอาต์พุตดิจิทัล (OUT Pin) ซึ่งจะให้ลอจิกเป็น HIGH (3.3V) เมื่อมีคนอยู่ในห้องน้ำ และปรับเป็น LOW (0V) เมื่อไม่มีคนอยู่

2.3 สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ระบบสมองกลฝังตัว

ESP32-S3 เป็นชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ประสิทธิภาพสูงจาก Espressif Systems ที่ใช้สถาปัตยกรรมซีพียู Xtensa 32-bit LX7 แบบดูอัลคอร์ ความถี่สัญญาณนาฬิกาสูงสุด 240 MHz พร้อมชุดคำสั่งประมวลผลเวกเตอร์ (Vector Instructions) สำหรับงานประมวลผลสัญญาณดิจิทัลและ AI มีหน่วยความจำ SRAM ขนาด 512 KB และรองรับหน่วยความจำ Flash ภายนอก รวมถึงรองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) และ Bluetooth 5 (LE) ภายในตัว
ในการพัฒนาโครงงานนี้ ESP32-S3 ทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผล ณ จุดติดตั้ง (Edge Node) ในการรับส่งข้อมูลผ่าน UART กับโมดูลเรดาร์ HLK-LD6002C, อ่านสัญญาณอินพุตจากเรดาร์ HLK-LD2410C, ประมวลผลอัลกอริทึมยืนยันเวลาการล้ม, ควบคุมเสียงแจ้งเตือน Buzzer, และส่งข้อมูลขึ้นสู่คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ผ่านโปรโตคอล MQTT / HTTPS พร้อมทั้งให้บริการ Web Server สำหรับตรวจสอบล็อกการทำงานผ่าน WebSocket ในตัว

2.4 สถาปัตยกรรมและโปรโตคอลการสื่อสารข้อมูล IoT

2.4.1 โปรโตคอล MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)
MQTT เป็นโปรโตคอลการสื่อสารบนชั้นแอปพลิเคชันที่ทำงานบน TCP/IP ออกแบบตามสถาปัตยกรรม Publish/Subscribe มีจุดเด่นคือมี Header ขนาดเล็กมาก (2 ไบต์) ใช้แบนด์วิธต่ำ และรองรับระดับ QoS 0, 1, 2 โดยใช้ Topic เช่น `sensor/events` สำหรับส่งข้อมูล และ `device/config` สำหรับรับการตั้งค่า

2.4.2 โปรโตคอล HTTPS RESTful API และเทคโนโลยี Webhook
REST API จัดรูปแบบข้อมูลแบบ JSON สำหรับการสื่อสารระหว่างเว็บแอปพลิเคชันและเซิร์ฟเวอร์ ส่วน Webhook ทำหน้าที่เป็น HTTP Callback ยิงข้อมูลเตือนภัยล้มไปยัง LINE Messaging API แบบอัตโนมัติทันทีที่เกิดเหตุการณ์

2.4.3 โปรโตคอล WebSocket
WebSocket เปิดช่องสัญญาณสื่อสารสองทิศทางแบบเรียลไทม์ (Full-Duplex) ระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับเว็บแดชบอร์ด ทำให้หน้าจออัปเดตสถานะห้องน้ำได้ทันทีโดยไม่ต้อง Refresh

2.5 ระบบบริการหลังบ้านและการจัดการฐานข้อมูล (Go Backend, PostgreSQL, Docker)

ภาษา Go (Golang) มีประสิทธิภาพความเร็วสูงเทียบเคียงภาษา C/C++ และมี Goroutines ที่ใช้หน่วยความจำต่ำมาก ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งกับการนำมาสร้างระบบ Backend API บนเซิร์ฟเวอร์ Azure VM B1s (1 vCPU, 1 GiB RAM) ร่วมกับฐานข้อมูล PostgreSQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ อุปกรณ์ ห้อง และประวัติเหตุการณ์ โดยติดตั้งระบบทั้งหมดผ่าน Docker Container

2.6 สถาปัตยกรรมส่วนติดต่อผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชัน (Next.js และ Tailwind CSS)

Next.js รองรับการเรนเดอร์แบบผสมผสานทั้ง SSR และ CSR ทำให้เว็บแดชบอร์ดโหลดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ร่วมกับ Tailwind CSS สำหรับการออกแบบหน้าจอที่สวยงาม ทันสมัย และรองรับการแสดงผลแบบ Responsive บนทุกอุปกรณ์

2.7 งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า งานวิจัยที่ใช้อุปกรณ์สวมใส่ (เช่น กีรติยา และคณะ, 2563) แม้จะมีความแม่นยำสูงแต่ผู้สูงอายุมักลืมสวมใส่และไม่สามารถใช้ขณะอาบน้ำได้ ในขณะที่งานวิจัยที่ใช้กล้องวงจรปิด (เช่น จันทิมา, 2564) มีความแม่นยำในการวิเคราะห์ท่าทางแต่ไม่สามารถนำมาติดตั้งในห้องน้ำได้เนื่องจากละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างร้ายแรง ดังนั้น เทคโนโลยีเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ดังแสดงการเปรียบเทียบในตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของเทคโนโลยีตรวจจับการล้มรูปแบบต่าง ๆ

| เทคโนโลยี / วิธีการ | ข้อดี (Advantages) | ข้อจำกัด (Limitations) |
| --- | --- | --- |
| เซนเซอร์สวมใส่ติดตัว (Wearable / IMU Sensor เช่น MPU-6050) | - ตรวจจับแรงกระแทกได้โดยตรง - ประมวลผลรวดเร็ว - ต้นทุนฮาร์ดแวร์ต่ำ | - ต้องสวมใส่ติดร่างกายตลอดเวลา - ผู้สูงอายุมักลืมสวมใส่ - ไม่สามารถสวมใส่ขณะอาบน้ำได้ |
| กล้องวงจรปิด / คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Camera / Computer Vision) | - จำแนกท่าทางได้ละเอียด - ตรวจสอบภาพย้อนหลังได้ชัดเจน | - ละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างร้ายแรง - ไม่สามารถติดตั้งในห้องน้ำได้ - ประสิทธิภาพลดลงในที่มืด/มีไอน้ำ |
| เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz (60 GHz mmWave Radar: โครงงานนี้) | - ตรวจจับแบบไร้สัมผัส (Non-contact) - รักษาความเป็นส่วนตัว 100% - ทนทานต่อแสงมืด ไอน้ำ และละอองน้ำ - ประมวลผลบนชิป DSP ในตัวแม่นยำ | - ครอบคลุมพื้นที่ในรัศมีจำกัด (เหมาะสำหรับห้องน้ำขนาดไม่เกิน 3×3 ถึง 4×4 ม.) - มีราคาสูงกว่าเซนเซอร์อินฟราเรดทั่วไป |