ระบบตรวจจับการล้มในห้องน้ำด้วยเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz

BATHROOM FALL DETECTION SYSTEM USING 60 GHz MILLIMETER-WAVE RADAR

โสภณ  แสนแก้ว

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

พ.ศ. 2567

ลิขสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ระบบตรวจจับการล้มในห้องน้ำด้วยเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz

นายโสภณ  แสนแก้ว

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

พ.ศ. 2567

ลิขสิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Bathroom Fall Detection System Using 60 GHz Millimeter-Wave Radar

Mr. Sopon  Saenkaew

A Report Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for

the Degree of Bachelor of Engineering

Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering

Rajamangala University of Technology Isan, Khon Kaen Campus

2024

© Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Isan

หัวข้อปริญญานิพนธ์	:	ระบบตรวจจับการล้มในห้องน้ำด้วยเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz

จัดทำโดย		:	นายโสภณ  แสนแก้ว

สาขาวิชา		:	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประธานที่ปรึกษา	:	อาจารย์ ดร.ชัย วันคัน

ที่ปรึกษาร่วม		:	-

ได้รับอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

..................................................คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

(..................................................) วันที่........เดือน....................พ.ศ. ........

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์

| ...................................................... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติราช สุขสวัสดิ์) ประธานกรรมการสอบ | ...................................................... (อาจารย์ ดร.ชัย วันคัน) ประธานที่ปรึกษา |
| --- | --- |
| ...................................................... (อาจารย์ ดร.โยธกา ตั้งตระกูล) กรรมการสอบ | ...................................................... (......................................................) กรรมการสอบ |

ง

หัวข้อปริญญานิพนธ์	ระบบตรวจจับการล้มในห้องน้ำด้วยเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz

จัดทำโดย		นายโสภณ แสนแก้ว

ปีที่ปริญญานิพนธ์สำเร็จ	พ.ศ. 2567

สาขาวิชา		วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประธานที่ปรึกษา	อาจารย์ ดร.ชัย วันคัน

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการพัฒนาระบบตรวจจับการล้มในห้องน้ำด้วยเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรย่านความถี่ 60 GHz เพื่อแก้ไขปัญหาข้อจำกัดของระบบตรวจจับการล้มแบบดั้งเดิม เช่น การใช้กล้องวงจรปิดซึ่งละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวทำให้ไม่สามารถติดตั้งในห้องน้ำได้ หรืออุปกรณ์เซนเซอร์ชนิดสวมใส่ที่ผู้สูงอายุมักลืมสวมใส่หรือไม่สามารถใช้งานได้ขณะอาบน้ำ ระบบที่พัฒนาขึ้นประยุกต์ใช้โมดูลเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร HLK-LD6002C ย่านความถี่ 60 GHz สำหรับตรวจจับการล้มแบบไร้สัมผัส ร่วมกับโมดูลเรดาร์ HLK-LD2410C ย่านความถี่ 24 GHz สำหรับตรวจจับการมีอยู่ของบุคคล และควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3

ระบบประกอบด้วยแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ที่ออกแบบขึ้นเฉพาะ รวมวงจรภาคจ่ายไฟสเต็ปดาวน์และวงจรขับสัญญาณเสียงเตือนภัยฉุกเฉิน (Buzzer) โดยเฟิร์มแวร์ถูกออกแบบด้วย Finite State Machine ร่วมกับอัลกอริทึม Fall Confirmation Delay เพื่อป้องกันการแจ้งเตือนผิดพลาด (False Alarm) ข้อมูลสถานะการเข้า-ออกและการล้มจะถูกส่งไปยังระบบบริการหลังบ้าน (Go Backend) และบันทึกลงฐานข้อมูล PostgreSQL บน Azure Cloud ผ่านโปรโตคอล MQTT และ HTTPS REST API เมื่อเกิดเหตุการณ์ล้ม ระบบจะสั่งการส่งเสียงเตือนภัยในพื้นที่ทันที พร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน Webhook ไปยัง LINE Messaging API ของผู้ดูแล นอกจากนี้ยังพัฒนาเว็บแดชบอร์ดด้วย Next.js สำหรับติดตามสถานะห้องน้ำแบบเรียลไทม์และปรับตั้งค่าอุปกรณ์จากระยะไกล

ผลการประเมินประสิทธิภาพพบว่า ระบบสามารถตรวจจับการเข้า-ออกห้องน้ำและตรวจจับเหตุการณ์การล้มได้อย่างถูกต้องแม่นยำ สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่าน Webhook และเสียงสัญญาณเตือนภัยได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 วินาทีหลังจากตรวจพบเหตุการณ์ โดยไม่ใช้กล้องบันทึกภาพ จึงช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ	:	เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz, การตรวจจับการล้มในห้องน้ำ, ESP32-S3, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT), การแจ้งเตือน Webhook

จ

Project Title	Bathroom Fall Detection System Using 60 GHz Millimeter-Wave Radar

Proposed by	Mr. Sopon Saenkaew

Year		2024

Department	Computer Engineering

Advisor		Lecturer, Chai Wankan, Ph.D.

Abstract

This project presents the development of a Bathroom Fall Detection System utilizing 60 GHz millimeter-wave (mmWave) radar. The objective is to address the limitations of conventional fall detection systems, such as vision-based cameras which violate privacy in sanitary areas, and wearable sensors which elderly individuals frequently forget to wear or must wear off while bathing. The proposed system integrates an HLK-LD6002C 60 GHz mmWave radar module for non-contact fall trajectory detection alongside an HLK-LD2410C 24 GHz radar for human presence tracking, controlled by an ESP32-S3 edge-processing microcontroller.

The hardware includes a custom-designed Printed Circuit Board (PCB) integrating dual step-down power regulators and a local acoustic buzzer alarm. The firmware is architected using a Finite State Machine with a Fall Confirmation Delay algorithm to prevent false alarms. Status and fall events are transmitted to a Go (Golang) cloud backend and stored in a PostgreSQL database on Azure Cloud using MQTT and HTTPS REST protocols. Upon fall detection, the system triggers the local acoustic alarm and dispatches automated Webhook alerts to the LINE Messaging API. A responsive web dashboard developed with Next.js enables real-time room monitoring and remote device parameter configuration.

Experimental results demonstrate that the system accurately identifies human occupancy and detects fall events across multiple postures. Emergency alerts via Webhook and local alarms are dispatched within 2 seconds post-confirmation without capturing optical images, thereby maintaining complete privacy and significantly enhancing safety for elderly and vulnerable residents.

Keywords	:	60 GHz mmWave Radar, Bathroom Fall Detection, ESP32-S3, Internet of Things (IoT), Webhook Notification

ฉ

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.ชัย วันคัน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อคิดเห็นอันทรงคุณค่ายิ่ง ในการวางแผน การพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ เฟิร์มแวร์ และการตรวจทานเอกสารรายงานฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติราช สุขสวัสดิ์ ประธานกรรมการสอบ และ อาจารย์ ดร.โยธกา ตั้งตระกูล กรรมการสอบ ตลอดจนคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทักษะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคำแนะนำอันมีค่ายิ่งในการปรับปรุงปริญญานิพนธ์เล่มนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมชั้นเรียนและพี่น้องร่วมสาขาวิชาที่ได้ให้ความช่วยเหลือ กำลังใจ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางเทคนิคตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน และที่สำคัญที่สุด ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน ที่ให้การอุปการะ สนับสนุนด้านการศึกษา และเป็นกำลังใจอันสำคัญยิ่งเสมอมา จนทำให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้

ประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้จัดทำโครงงานขอมอบเป็นกตัญญุตาบูชาแด่ บิดามารดา ครูอาจารย์ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายโสภณ  แสนแก้ว

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
| --- | --- |
| บทคัดย่อภาษาไทย | ง |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) | จ |
| กิตติกรรมประกาศ | ฉ |
| สารบัญ | ช |
| สารบัญตาราง | ฌ |
| สารบัญรูป | ญ |
| คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ | ฐ |
| บทที่ 1 บทนำ | 1 |
| 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา | 1 |
| 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน | 2 |
| 1.3 สมมติฐานของโครงงาน | 3 |
| 1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น | 3 |
| 1.5 ขอบเขตของโครงงาน | 3 |
| 1.6 ตัวแปรที่ศึกษา | 4 |
| 1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | 5 |
| 1.8 คำนิยามศัพท์เฉพาะ | 5 |
| บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | 7 |
| 2.1 เทคโนโลยีเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร (Millimeter-Wave Radar & FMCW) | 7 |
| 2.2 โมดูลเรดาร์ตรวจจับการหกล้มและตรวจจับบุคคล (HLK-LD6002C & HLK-LD2410C) | 11 |
| 2.3 สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ | 16 |
| 2.4 สถาปัตยกรรมและโปรโตคอลการสื่อสารข้อมูล IoT (MQTT, HTTPS, Webhook, WebSocket) | 20 |
| 2.5 ระบบบริการหลังบ้านและการจัดการฐานข้อมูล (Go Backend, PostgreSQL, Docker) | 25 |
| 2.6 ระบบส่วนแสดงผลหน้าบ้านสำหรับผู้ใช้งาน (Next.js & Tailwind CSS) | 28 |
| 2.7 งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | 30 |
| บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน | 34 |
| 3.1 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงานวิจัย | 34 |
| 3.2 การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบรวม | 36 |
| 3.3 การออกแบบและพัฒนาฮาร์ดแวร์ (Schematic, PCB, Sensor Interface, Power Supply) | 38 |
| 3.4 การพัฒนาเฟิร์มแวร์ระบบสมองกลฝังตัว (ESP32-S3 Firmware & Fall Algorithm) | 42 |
| 3.5 การพัฒนาระบบคลาวด์และบริการหลังบ้าน (Go Backend & Webhook Dispatcher) | 47 |
| 3.6 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส่วนแสดงผลแดชบอร์ด (Frontend Dashboard) | 51 |
| 3.7 การออกแบบการทดสอบและเกณฑ์การประเมินผลระบบ | 54 |
| บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน | 57 |
| 4.1 ผลการออกแบบและสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ฮาร์ดแวร์ | 57 |
| 4.2 ผลการพัฒนาเฟิร์มแวร์ระบบสมองกลฝังตัวและการทำงานของเรดาร์ | 58 |
| 4.3 ผลการพัฒนาระบบบริการหลังบ้านและระบบแจ้งเตือน Webhook | 60 |
| 4.4 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส่วนแสดงผลแดชบอร์ด | 62 |
| 4.5 ผลการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบ | 63 |
| บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ | 65 |
| 5.1 สรุปผลการดำเนินงาน | 65 |
| 5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน | 66 |
| 5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคต | 67 |
| บรรณานุกรม | 70 |
| ภาคผนวก | 73 |
| ภาคผนวก ก ผังวงจรไฟฟ้า (Schematic) และลายวงจรพิมพ์ (PCB Layout) | 74 |
| ภาคผนวก ข ซอร์สโค้ดตัวอย่างเฟิร์มแวร์ระบบสมองกลฝังตัวบน ESP32-S3 | 75 |
| ภาคผนวก ค โครงสร้างข้อมูล JSON และการทำงานของระบบแจ้งเตือน Webhook | 76 |
| ภาคผนวก ง คู่มือการติดตั้งและใช้งานระบบเว็บแอปพลิเคชันแดชบอร์ด | 77 |
| ประวัติผู้เขียน | 78 |

สารบัญตาราง

| ตาราง | หน้า |
| --- | --- |
| ตารางที่ 2.1 ข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคของโมดูลเรดาร์ HLK-LD6002C | 13 |
| ตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบเทคโนโลยีและวิธีการตรวจจับการล้มสำหรับผู้สูงอายุ | 32 |
| ตารางที่ 3.1 ตารางการกำหนดขาเชื่อมต่อ (Pin Assignment) ระหว่าง ESP32-S3 และอุปกรณ์ | 40 |

สารบัญรูป

| รูป | หน้า |
| --- | --- |
| รูปที่ 2.1 หลักการส่งและรับสัญญาณเรดาร์แบบคลื่นต่อเนื่องมอดูเลตความถี่ (FMCW Chirp) | 8 |
| รูปที่ 2.2 โมดูลเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz รุ่น HLK-LD6002C | 12 |
| รูปที่ 2.3 โมดูลเรดาร์ตรวจจับบุคคล 24 GHz รุ่น HLK-LD2410C | 15 |
| รูปที่ 2.4 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 DevKitC-1 | 18 |
| รูปที่ 2.5 สถาปัตยกรรม Publish/Subscribe ของโปรโตคอล MQTT | 21 |
| รูปที่ 2.6 ผังการทำงานของกลไก Webhook สำหรับส่งการแจ้งเตือนไปยัง LINE Messaging API | 23 |
| รูปที่ 3.1 แผนภาพขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบ | 35 |
| รูปที่ 3.2 แผนผังสถาปัตยกรรมระบบรวม (End-to-End System Architecture) | 37 |
| รูปที่ 3.3 ผังวงจรไฟฟ้า (Schematic Circuit Diagram) ของอุปกรณ์ตรวจจับ | 39 |
| รูปที่ 3.4 การออกแบบลายวงจรพิมพ์ (PCB Layout) ของอุปกรณ์ตรวจจับการล้ม | 41 |
| รูปที่ 3.5 แผนภาพสถานะการทำงานของระบบ (Finite State Machine Flowchart) | 43 |
| รูปที่ 3.6 แผนผังอัลกอริทึมการกรองสัญญาณและการยืนยันการล้ม (Fall Confirmation Delay) | 45 |
| รูปที่ 3.7 ผังความสัมพันธ์เอนทิตีของฐานข้อมูล (Entity-Relationship Diagram: ERD) | 48 |
| รูปที่ 3.8 ภาพจำลองส่วนติดต่อผู้ใช้เว็บแอปพลิเคชันแดชบอร์ด (Next.js Dashboard UI) | 52 |

ฐ

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

| สัญลักษณ์ / คำย่อ | คำอธิบายความหมาย |
| --- | --- |
| mmWave | Millimeter-Wave (คลื่นมิลลิเมตร ย่านความถี่ 30 - 300 GHz) |
| FMCW | Frequency-Modulated Continuous-Wave (เรดาร์คลื่นต่อเนื่องมอดูเลตความถี่) |
| IoT | Internet of Things (อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) |
| ESP32-S3 | ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32-bit Dual-core Xtensa LX7 พร้อม Wi-Fi/BLE |
| UART | Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (การสื่อสารอนุกรม) |
| GPIO | General Purpose Input/Output (ขาสัญญาณอินพุต/เอาต์พุตอเนกประสงค์) |
| FSM | Finite State Machine (แบบจำลองเครื่องสถานะจำกัด) |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport (โปรโตคอลสื่อสารน้ำหนักเบาสำหรับ IoT) |
| REST | Representational State Transfer (สถาปัตยกรรมการให้บริการเว็บเซอร์วิส) |
| HTTP / HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure (โพรโทคอลสื่อสารเว็บแบบปลอดภัย) |
| WebSocket | โปรโตคอลการสื่อสารแบบสองทิศทางเรียลไทม์ผ่านการเชื่อมต่อ TCP ถาวร |
| Webhook | กลไกการส่งข้อมูลแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน HTTP POST เมื่อเกิดเหตุการณ์ |
| JSON | JavaScript Object Notation (รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงโครงสร้าง) |
| API | Application Programming Interface (ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์) |
| LINE Messaging API | บริการส่งข้อความและการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน LINE |
| PostgreSQL | ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบโอเพนซอร์ส (RDBMS) |
| Docker | แพลตฟอร์มการจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนระดับคอนเทนเนอร์ (Containerization) |
| OTA | Over-The-Air Update (การอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย) |
| PCB | Printed Circuit Board (แผ่นวงจรพิมพ์) |
| ADL | Activities of Daily Living (กิจกรรมการดำเนินชีวิตประจำวัน) |
| Sensitivity (Recall) | ความไวในการตรวจจับเหตุการณ์การล้มจริงของระบบ |
| Specificity | ความจำเพาะในการคัดกรองกิจกรรมปกติโดยไม่เกิดการเตือนผิดพลาด |
| Accuracy | ความถูกต้องแม่นยำโดยรวมของระบบ |
| dBm | หน่วยวัดระดับกำลังสัมพัทธ์ต่อหนึ่งมิลลิวัตต์ในหน่วยเดซิเบล |
| GHz | Gigahertz (จิกะเฮิรตซ์ หน่วยวัดความถี่สัญญาณ 10^9 รอบต่อวินาที) |

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) ส่งผลให้อัตราส่วนของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่เป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บรุนแรง ความพิการ และอัตราการเสียชีวิตในผู้สูงอายุคือ 'อุบัติเหตุการพลัดตกหกล้ม' จากรายงานสถานการณ์การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุไทย [1] พบว่า ผู้สูงอายุไทยพลัดตกหกล้มมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี และกว่าร้อยละ 30 ของอุบัติเหตุการล้มเกิดขึ้นภายใน 'ห้องน้ำ' เนื่องจากเป็นพื้นที่เปียกชื้น มีความลื่น มีพื้นที่จำกัด และมีสุขภัณฑ์ที่มีขอบแข็ง [4]

การตรวจจับการล้มแบบดั้งเดิมในปัจจุบันยังคงมีข้อจำกัดที่สำคัญ 2 ประการ ได้แก่ ระบบตรวจจับด้วยกล้องวงจรปิด (Vision-based) ซึ่งแม้จะมีความแม่นยำสูงแต่ไม่สามารถติดตั้งภายในห้องน้ำได้เนื่องจากละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวอย่างรุนแรง [2] และระบบตรวจจับด้วยอุปกรณ์เซนเซอร์ชนิดสวมใส่ (Wearable Devices) เช่น สมาร์ตวอทช์หรือสายรัดข้อมือตรวจจับความเร่ง ซึ่งผู้สูงอายุมักลืมสวมใส่ หรือไม่สะดวกสวมใส่ขณะอาบน้ำ [3]

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงได้เสนอการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจจับการล้มในห้องน้ำด้วยเทคโนโลยีเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรย่านความถี่ 60 GHz (60 GHz Millimeter-Wave FMCW Radar) ร่วมกับเรดาร์ตรวจจับบุคคลย่าน 24 GHz [7], [8] และไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 [11] เพื่อสร้างระบบตรวจจับแบบไร้สัมผัส (Non-contact) ที่สามารถวิเคราะห์วิถีการเคลื่อนที่และการล้มได้อย่างแม่นยำ รักษาความเป็นส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์ และส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินผ่าน Webhook ไปยัง LINE Messaging API [13] ของผู้ดูแลได้ทันท่วงที

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อออกแบบและสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ของอุปกรณ์ตรวจจับการล้มในห้องน้ำโดยใช้โมดูลเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz (HLK-LD6002C) ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3

1.2.2 เพื่อพัฒนาเฟิร์มแวร์ระบบสมองกลฝังตัวและอัลกอริทึมยืนยันการล้ม (Fall Confirmation Delay) ป้องกันการแจ้งเตือนผิดพลาดจากกระแสน้ำและกิจกรรมปกติ

1.2.3 เพื่อพัฒนาระบบบริการหลังบ้าน (Go Backend) สื่อสารผ่านโปรโตคอล MQTT/HTTPS และกระจายสัญญาณแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน Webhook ไปยัง LINE Messaging API

1.2.4 เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแดชบอร์ด (Next.js & Tailwind CSS) สำหรับติดตามสถานะห้องน้ำแบบเรียลไทม์และปรับตั้งค่าอุปกรณ์จากระยะไกล

1.3 สมมติฐานของโครงงาน

การประยุกต์ใช้โมดูลเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz ร่วมกับอัลกอริทึมการกรองสัญญาณและการยืนยันเวลา สามารถตรวจจับเหตุการณ์การล้มของมนุษย์ในห้องน้ำได้อย่างแม่นยำไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 โดยไม่ได้รับผลกระทบจากไอน้ำหรือกระแสน้ำ และสามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลได้ภายในเวลาไม่เกิน 3 วินาที

1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น

การทดสอบการทำงานของระบบกระทำในสภาพแวดล้อมห้องน้ำจำลองที่มีการติดตั้งเซนเซอร์เรดาร์บนผนังหรือเพดานที่ระดับความสูง 2.0 - 2.5 เมตร โดยมีสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi 2.4 GHz) ครอบคลุมพื้นที่ทดสอบตลอดเวลา

1.5 ขอบเขตของโครงงาน

1.5.1 ด้านฮาร์ดแวร์: ใช้อุปกรณ์เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร HLK-LD6002C (58-62 GHz) ตรวจจับการล้ม, HLK-LD2410C (24 GHz) ตรวจจับการมีอยู่ของบุคคล, ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 DevKitC-1, ภาคจ่ายไฟ Step-Down 5V 3A และ 3.3V 3A และวงจรขับสัญญาณเสียง Buzzer

1.5.2 ด้านการประมวลผลและเฟิร์มแวร์: พัฒนาด้วยภาษา C/C++ (Arduino Framework / ESP-IDF) มีระบบถอดรหัสโปรโตคอล UART Hex Frame, State Machine, Fall Confirmation Delay, MQTT Telemetry และ ElegantOTA

1.5.3 ด้านคลาวด์และบริการหลังบ้าน: พัฒนาด้วยภาษา Go (Golang) ติดตั้งบนระบบคลาวด์ Azure VM (Ubuntu, Docker Container), ฐานข้อมูล PostgreSQL และระบบแจ้งเตือน Webhook ส่งข้อความ Flex Message ไปยัง LINE Messaging API

1.5.4 ด้านระบบแสดงผลหน้าบ้าน: พัฒนาด้วย Next.js (React / TypeScript) แสดงสถานะห้องน้ำแบบเรียลไทม์ด้วย WebSocket

1.6 ตัวแปรที่ศึกษา

1.6.1 ตัวแปรต้น: ท่าทางการล้มจำลอง (ล้มไปข้างหน้า, ล้มหงายหลัง, ล้มตะแคงข้าง, ล้มทรุดลงกับที่) และกิจกรรมการใช้ชีวิตประจำวันปกติ (ADL)

1.6.2 ตัวแปรตาม: ความไวในการตรวจจับ (Sensitivity), ความจำเพาะ (Specificity), ความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy) และเวลาหน่วงในการแจ้งเตือน (Latency)

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.7.1 ได้ระบบตรวจจับการล้มในห้องน้ำที่มีความแม่นยำสูงและรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 100%

1.7.2 ช่วยลดระยะเวลาในการเข้าช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบอุบัติเหตุล้มในห้องน้ำได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

1.7.3 เป็นต้นแบบอุปกรณ์และสถาปัตยกรรม IoT ทางการแพทย์และสุขภาวะสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

1.8 คำนิยามศัพท์เฉพาะ

1.8.1 เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร (mmWave Radar): เทคโนโลยีเรดาร์ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านความถี่ 30 ถึง 300 GHz

1.8.2 การตรวจจับแบบไร้สัมผัส (Non-contact Sensing): วิธีการตรวจวัดสถานะบุคคลโดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์บนร่างกาย

1.8.3 Fall Confirmation Delay: กลไกการหน่วงเวลาตรวจสอบสถานะการล้มอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันเหตุการณ์จริง

1.8.4 Webhook: ระบบส่งสัญญาณแจ้งเตือนอัตโนมัติแบบ Event-driven ผ่าน HTTP POST Request

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาโครงงานระบบตรวจจับการล้มในห้องน้ำด้วยเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz คณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าหลักการ ทฤษฎีทางฟิสิกส์เรดาร์ สถาปัตยกรรมระบบสมองกลฝังตัว โปรโตคอลการสื่อสารอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

2.1 เทคโนโลยีเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร (Millimeter-Wave Radar) และหลักการ FMCW

เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรชนิด Frequency-Modulated Continuous-Wave (FMCW) ทำงานโดยการส่งสัญญาณคลื่นวิทยุความถี่สูงที่มีการปรับเปลี่ยนความถี่เชิงเส้นตามเวลา (Linear Frequency Modulation หรือ Chirp) สัญญาณจะสะท้อนจากร่างกายของมนุษย์กลับมายังสายอากาศรับ เมื่อนำสัญญาณรับมาผสมกับสัญญาณส่ง (Frequency Mixer) จะได้สัญญาณ Beat Frequency ซึ่งสามารถคำนวณระยะห่าง (Range: R) ของเป้าหมายได้ตามสมการ [6]:

R = (c · T_c · f_b) / (2 · B)                                                  (2.1)

เมื่อ

R แทน   ระยะห่างระหว่างเซนเซอร์เรดาร์กับเป้าหมาย, m

c แทน   ความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบรรยากาศ (3 × 10^8), m/s

T_c แทน   ระยะเวลาในการส่งสัญญาณคลื่น Chirp, s

f_b แทน   ความถี่ผลต่างของสัญญาณ (Beat Frequency), Hz

B แทน   แถบกว้างความถี่สัญญาณเรดาร์ (Bandwidth), Hz

2.2 โมดูลเรดาร์ตรวจจับการหกล้มและตรวจจับบุคคล (HLK-LD6002C & HLK-LD2410C)

โมดูลเรดาร์ HLK-LD6002C เป็นเรดาร์ตรวจจับการล้มย่านความถี่ 58 - 62 GHz ที่มีอัลกอริทึมประมวลผลสัญญาณ Doppler และ Point Cloud ในตัว สามารถตรวจจับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งอย่างรวดเร็วและรายงานผลสถานะการล้มผ่านพอร์ตสื่อสาร UART (Hex Frame Message Type 0x0E02) [7] ร่วมกับโมดูลเรดาร์ตรวจจับบุคคล HLK-LD2410C ย่านความถี่ 24 GHz [8]

ตารางที่ 2.1  ข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคของโมดูลเรดาร์ HLK-LD6002C

| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ค่าคุณสมบัติ (Specification) |
| --- | --- |
| ย่านความถี่ปฏิบัติการ (Operating Frequency) | 58.0 GHz - 62.0 GHz (mmWave ISM Band) |
| กำลังส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EIRP) | ไม่เกิน 12 dBm |
| ระยะความสูงในการติดตั้งที่แนะนำ | 2.2 - 2.8 เมตร (แนะนำติดตั้งกึ่งกลางเพดาน) |
| รัศมีครอบคลุมการตรวจจับ (Coverage Radius) | รัศมี 2.0 - 2.5 เมตร (พื้นที่ประมาณ 12 - 16 ตร.ม.) |
| โปรโตคอลการสื่อสารข้อมูล | UART Serial (Baud Rate 115200 bps, 8-N-1) |

2.7 งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษางานวิจัยของ กีรติยา ไชยโกฎิ และคณะ [3] ซึ่งพัฒนาระบบตรวจจับการล้มด้วยเซนเซอร์วัดความเร่ง MPU-6050 พบว่า ผู้สูงอายุไม่พึงประสงค์ที่จะสวมใส่อุปกรณ์ตลอดเวลา โดยเฉพาะระหว่างการอาบน้ำในห้องน้ำ และงานวิจัยของ จันทิมา ทุมมะลา [2] ที่ใช้กล้องพร้อมระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ พบว่าไม่สามารถนำไปติดตั้งในห้องน้ำได้เนื่องจากละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว ขณะที่งานวิจัยของ Jin et al. [9] และ Wang et al. [10] ยืนยันว่าเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz เป็นทางออกที่ดีที่สุดในการตรวจจับการล้มแบบไร้สัมผัสในพื้นที่อ่อนไหวด้านความเป็นส่วนตัว

ตารางที่ 2.2  การเปรียบเทียบเทคโนโลยีและวิธีการตรวจจับการล้มสำหรับผู้สูงอายุ

| คุณสมบัติ / วิธีการ | อุปกรณ์สวมใส่ (Wearable) | กล้องบันทึกภาพ (Vision) | เรดาร์ 60 GHz (งานวิจัยนี้) |
| --- | --- | --- | --- |
| การรักษาความเป็นส่วนตัว | สูง (ไม่มีภาพ) | ต่ำมาก (ละเมิดความเป็นส่วนตัว) | สมบูรณ์ 100% (ไม่มีภาพ) |
| ความสะดวกในการใช้งาน | ต้องสวมใส่ติดตัวตลอดเวลา | ไม่ต้องสวมใส่ | ไม่ต้องสวมใส่ (ไร้สัมผัส) |
| การทำงานในสภาวะมืด/ไอน้ำ | ทำงานได้ปกติ | ประสิทธิภาพลดลงอย่างมาก | ทำงานได้ดีเยี่ยม ไม่ถูกรบกวน |
| ความเหมาะสมในห้องน้ำ | ปานกลาง (อาจถอดตอนอาบน้ำ) | ไม่สามารถใช้งานได้ | เหมาะสมสูงสุด |

บทที่ 3
วิธีดำเนินงาน

บทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนและวิธีดำเนินงานในการพัฒนาระบบตรวจจับการล้มในห้องน้ำด้วยเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz ประกอบด้วยขั้นตอนการศึกษาและวางแผน, การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบรวม, การออกแบบวงจรและแผ่นวงจรพิมพ์ฮาร์ดแวร์, การพัฒนาเฟิร์มแวร์ระบบสมองกลฝังตัวบน ESP32-S3, การพัฒนาระบบคลาวด์หลังบ้าน Go Backend และระบบแจ้งเตือน Webhook, การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแดชบอร์ด Next.js ตลอดจนการออกแบบแผนการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพ

3.1 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงานวิจัย

การดำเนินโครงงานแบ่งออกเป็น 5 ระยะหลัก ได้แก่ (1) การศึกษาเอกสารวิชาการ สเปกเรดาร์ และสำรวจปัญหา, (2) การออกแบบวงจรฮาร์ดแวร์ PCB ภาคจ่ายไฟ และระบบเซนเซอร์, (3) การพัฒนาเฟิร์มแวร์บน ESP32-S3 และอัลกอริทึมยืนยันการล้ม, (4) การพัฒนาระบบคลาวด์ Go Backend, Mosquitto MQTT Broker, PostgreSQL และ Next.js Dashboard, และ (5) การทดสอบประเมินประสิทธิภาพในห้องน้ำทดสอบจริง

3.3 การออกแบบและพัฒนาฮาร์ดแวร์และแผ่นวงจรพิมพ์ (Hardware & PCB Design)

วงจรฮาร์ดแวร์ถูกออกแบบด้วยโปรแกรม EasyEDA เพื่อผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ 2 หน้า (Double-sided PCB) มีการกำหนดจุดเชื่อมต่อสัญญาณขาพิน (Pin Assignment) อย่างเป็นระบบและแยกชุดจ่ายไฟสเต็ปดาวน์อิสระเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนระลอกคลื่น (Ripple Noise) ดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1  ตารางการกำหนดขาเชื่อมต่อ (Pin Assignment) ระหว่าง ESP32-S3 และอุปกรณ์

| ขา GPIO | โมดูล / อุปกรณ์ปลายทาง | ทิศทางสัญญาณ | หน้าที่การทำงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO 17 | HLK-LD6002C (60 GHz Radar) | Input (RX1) | รับข้อมูล Hex Frame รายงานสถานะการล้ม |
| GPIO 18 | HLK-LD6002C (60 GHz Radar) | Output (TX1) | ส่งคำสั่งปรับตั้งค่าพารามิเตอร์เรดาร์ |
| GPIO 16 | HLK-LD2410C (24 GHz Radar) | Input (Digital) | รับสัญญาณตรวจจับการมีอยู่ของบุคคล (High/Low) |
| GPIO 15 | Active Buzzer Driver Circuit | Output (PWM) | ขับสัญญาณเสียงเตือนภัยฉุกเฉินในพื้นที่ |
| GPIO 48 | On-board WS2812B RGB LED | Output | แสดงสถานะไฟระบบ (เขียว/น้ำเงิน/แดง) |
| GPIO 1, 4, 5 | Push Buttons (SW1, SW2, SW3) | Input (Pull-up) | ปุ่มทดสอบจำลอง: ปกติ, มีคน, ล้มฉุกเฉิน |
| VCC / GND | DC-DC Step-Down (5V 3A, 3.3V) | Power Rails | จ่ายพลังงานไฟฟ้าแยกอิสระลดสัญญาณรบกวน |

บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

บทนี้จะนำเสนอผลการดำเนินงานและผลการทดสอบระบบตรวจจับการล้มในห้องน้ำด้วยเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ผลการพัฒนาวงจรฮาร์ดแวร์และแผ่นวงจรพิมพ์, ผลการพัฒนาเฟิร์มแวร์ระบบสมองกลฝังตัวบน ESP32-S3, ผลการพัฒนาระบบบริการคลาวด์หลังบ้านและระบบแจ้งเตือน Webhook, ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส่วนแสดงผลแดชบอร์ด, และผลการทดสอบประเมินประสิทธิภาพความแม่นยำในการตรวจจับการล้มและการตอบสนองของระบบ

4.1 ผลการออกแบบและสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware & PCB Implementation)

การสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ 2 หน้า (Double-sided PCB) ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ บอร์ดวงจรสามารถเชื่อมต่อกับโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 DevKitC-1, โมดูลเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร HLK-LD6002C, โมดูลเรดาร์ตรวจจับบุคคล HLK-LD2410C, วงจรขับสัญญาณเสียงเตือนภัย Buzzer และภาคจ่ายไฟสเต็ปดาวน์แยกอิสระ 5V 3A และ 3.3V 3A ได้อย่างมีเสถียรภาพ จากการวัดระดับสัญญาณรบกวนระลอกคลื่น (Ripple Noise) พบว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า 30 mVpp ทำให้เซนเซอร์เรดาร์ 60 GHz สามารถทำงานและส่งข้อมูลสถานะได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดปัญหาสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า

4.5 ผลการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบ

จากการทดสอบจำลองเหตุการณ์ในห้องน้ำทดสอบขนาด 2.0 × 2.0 เมตร ที่ระดับความสูงติดตั้งเซนเซอร์ 2.3 เมตร จำนวนรวม 240 ครั้งทดสอบ แบ่งเป็นการทดสอบจำลองเหตุการณ์ล้ม 4 ท่าทาง (120 ครั้ง) และการทดสอบกิจกรรมปกติ ADL (120 ครั้ง) ได้ผลการประเมินประสิทธิภาพดังนี้:
1) ความไวในการตรวจจับการล้ม (Sensitivity / Recall): 95.83% (ตรวจพบการล้มถูกต้อง 115 จาก 120 ครั้ง)
2) ความจำเพาะต่อกิจกรรมปกติ (Specificity): 96.67% (ไม่เกิดการเตือนผิดพลาด 116 จาก 120 ครั้ง)
3) ความถูกต้องโดยรวมของระบบ (Accuracy): 96.25%
4) เวลาหน่วงเฉลี่ยในการส่งการแจ้งเตือน (End-to-End Latency): 1.45 วินาทีหลังจากยืนยันเหตุการณ์

บทที่ 5
สรุปผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

โครงงานพัฒนาระบบตรวจจับการล้มในห้องน้ำด้วยเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz ได้รับการพัฒนาและทดสอบจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ครบถ้วนทุกประการ โดยระบบสามารถตรวจจับเหตุการณ์การล้มของมนุษย์ในห้องน้ำได้อย่างถูกต้องแม่นยำสูงถึงร้อยละ 96.25 ผ่านการประมวลผลของโมดูลเรดาร์ HLK-LD6002C ร่วมกับ HLK-LD2410C และ ESP32-S3 โดยไม่ใช้กล้องบันทึกภาพ จึงรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 100% เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ระบบสามารถส่งสัญญาณเสียงเตือนภัยในพื้นที่ (Buzzer) และกระจายการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน Webhook ไปยัง LINE Messaging API ของผู้ดูแลได้ภายในเวลาเฉลี่ย 1.45 วินาที พร้อมทั้งมีระบบคลาวด์ Go Backend, ฐานข้อมูล PostgreSQL และเว็บแดชบอร์ด Next.js สำหรับติดตามสถานะการใช้งานห้องน้ำและบริหารจัดการอุปกรณ์จากระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

5.2.1 สัญญาณรบกวนจากกระแสน้ำแรงดันสูง: การเปิดฝักบัวอาบน้ำหรือสายฉีดชำระที่มีความแรงน้ำสูงอาจสร้างสัญญาณสะท้อนชั่วขณะ ซึ่งแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มอัลกอริทึม Fall Confirmation Delay เพื่อหน่วงเวลายืนยัน

5.2.2 กระแสไฟฟ้ากระชากในช่วงส่งสัญญาณ Wi-Fi: ได้รับการแก้ไขโดยการออกแบบวงจรจ่ายไฟสเต็ปดาวน์แยกอิสระ 2 ชุด และเพิ่มตัวเก็บประจุกรองสัญญาณรบกวน

5.2.3 การปิดกั้นพอร์ตเครือข่าย: บนระบบคลาวด์บางแห่งอาจปิดกั้นพอร์ต MQTT 1883 ซึ่งแก้ไขโดยการพัฒนาระบบส่งข้อมูลแบบ Dual-mode รองรับทั้ง MQTT และ HTTPS POST เป็นระบบสำรอง

5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

5.3.1 การตรวจจับสัญญาณชีพ (Vital Signs): ต่อยอดระบบให้สามารถอ่านค่าอัตราการหายใจ (Respiration Rate) และการเต้นของหัวใจของผู้ใช้งานขณะนั่งในห้องน้ำเพื่อประเมินภาวะสุขภาพล่วงหน้า

5.3.2 การประยุกต์ใช้โมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Edge AI): พัฒนาโมเดล Machine Learning เพิ่มเติมบน ESP32-S3 เพื่อจำแนกท่าทางการล้มที่ซับซ้อนและลด False Positive ให้น้อยลงยิ่งขึ้น

5.3.3 การเชื่อมต่อระบบสมาร์ตโฮมและระบบเปิดประตูอัตโนมัติ: เชื่อมต่อสัญญาณเตือนภัยเข้ากับระบบกลอนประตูดิจิทัล (Smart Door Lock) เพื่อปลดล็อกประตูห้องน้ำอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุล้ม ช่วยให้ผู้ดูแลเข้าช่วยเหลือได้ทันที

บรรณานุกรม

[1] กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, "รายงานสถานการณ์การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุไทยและแนวทางการป้องกัน," สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, กรุงเทพฯ, 2566.

[2] จันทิมา ทุมมะลา, "การตรวจจับการหกล้มของผู้สูงอายุโดยใช้โมดูลกล้องพร้อมระบบแจ้งเตือน," วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 2564.

[3] กีรติยา ไชยโกฎิ, วีรพล มนัสอารีนาท, และ ปานใจ ธารทัศนวงศ์, "การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจจับการหกหกล้มของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ ด้วยอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง," วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ปีที่ 12, ฉบับที่ 16, หน้า 45-58, 2563.

[4] กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, "สถิติผู้สูงอายุในประเทศไทยและการดูแลความปลอดภัยในที่พักอาศัย," โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 2565.

[5] นเรศร์ ปิ่นเกตุ, "การประมวลผลสัญญาณเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรสำหรับตรวจจับมนุษย์ในอาคาร," วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, หน้า 88-99, 2564.

[6] M. A. Richards, Fundamentals of Radar Signal Processing, 2nd ed. New York: McGraw-Hill Education, 2014.

[7] Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd., "HLK-LD6002C 60 GHz Fall Detection Radar Module Specification and Communication Protocol," Shenzhen, China, Tech. Rep. V1.0, 2023.

[8] Shenzhen Hi-Link Electronic Co., Ltd., "HLK-LD2410C 24 GHz Human Presence Sensing Radar Module User Manual," Shenzhen, China, 2022.

[9] F. Jin, R. Zhang, A. Sengupta, and S. Cao, "Multiple Fall Detection with Localization Using 60 GHz Millimeter-Wave Radar and Deep Learning," IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, vol. 15, no. 4, pp. 743-755, Aug. 2021.

[10] Y. Wang, X. Liu, and J. Zhang, "Non-Contact Fall Detection in Privacy-Sensitive Bathroom Environments Using FMCW mmWave Radar Sensors," IEEE Sensors Journal, vol. 22, no. 14, pp. 14210-14221, Jul. 2022.

[11] Espressif Systems, "ESP32-S3 Series Datasheet and Technical Reference Manual," Espressif Systems Co., Ltd., Version 1.4, 2023.

[12] OASIS Open, "MQTT Version 5.0 Specification," OASIS Standard, 2019. [Online]. Available: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html

[13] LINE Corporation, "LINE Messaging API Documentation and Developer Reference," 2023. [Online]. Available: https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/

[14] The PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL 16.0 Documentation," 2024. [Online]. Available: https://www.postgresql.org/docs/16/

[15] The Go Authors, "The Go Programming Language Documentation," 2024. [Online]. Available: https://go.dev/doc/

[16] Vercel, "Next.js Framework Documentation (App Router Architecture)," 2024. [Online]. Available: https://nextjs.org/docs

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ผังวงจรไฟฟ้า (Schematic) และลายวงจรพิมพ์ (PCB Layout)

ภาคผนวกนี้แสดงรายละเอียดการออกแบบวงจรไฟฟ้า (Schematic Diagram) และการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB Layout) ของระบบตรวจจับการล้มในห้องน้ำด้วยเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz ซึ่งพัฒนาด้วยโปรแกรม EasyEDA เพื่อรวมโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 DevKitC-1, โมดูลเรดาร์ HLK-LD6002C, โมดูลเรดาร์ HLK-LD2410C, ภาคจ่ายไฟ DC-DC Step-Down (5V 3A และ 3.3V 3A), วงจรขับสัญญาณเสียง Buzzer และปุ่มทดสอบจำลองเหตุการณ์ไว้บนบอร์ดเดียว

รูปที่ ก.1  ผังวงจรไฟฟ้า (Schematic Diagram) ของระบบตรวจจับการล้ม

[ ภาพผังวงจรไฟฟ้า Schematic แสดงการเชื่อมต่อ ESP32-S3, HLK-LD6002C, HLK-LD2410C, Step-Down Regulators และ Buzzer Driver ]

รูปที่ ก.2  แบบแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB Layout ด้านหน้าและด้านหลัง)

[ ภาพลายวงจรพิมพ์ Double-sided PCB แสดงตำแหน่งการวางชิ้นส่วนและการเดินลายทองแดงสัญญาณ UART และ Power Rails ]

ภาคผนวก ข

ซอร์สโค้ดตัวอย่างเฟิร์มแวร์ระบบสมองกลฝังตัวบน ESP32-S3

ภาคผนวกนี้แสดงซอร์สโค้ดภาษา C/C++ ที่สำคัญบน ESP32-S3 ในการอ่านค่าและถอดรหัสแพ็กเก็ตข้อมูล Hex Frame จากโมดูลเรดาร์ HLK-LD6002C ผ่านพอร์ต HardwareSerial1 (GPIO 17) และอัลกอริทึมยืนยันเวลาการล้ม (Fall Confirmation Delay):

// ตัวอย่างโค้ดการถอดรหัสโปรโตคอล UART โมดูลเรดาร์ HLK-LD6002C บน ESP32-S3
void parseRadarPacket() {
  static uint8_t buffer[64];
  static int bufIndex = 0;
  while (RadarSerial.available()) {
    uint8_t b = RadarSerial.read();
    if (bufIndex == 0 && b != 0x01) continue; // Start of Frame byte 1
    buffer[bufIndex++] = b;
    if (bufIndex >= 10) { // แพ็กเก็ตรายงานสถานะการล้มขนาด 10 ไบต์
      if (buffer[0]==0x01 && buffer[1]==0x00 && buffer[2]==0x00 && buffer[3]==0x00) {
        uint16_t msgType = (buffer[5] << 8) | buffer[6];
        if (msgType == 0x0E02) { // Message Type 0x0E02: Fall Status Report
          uint8_t is_fall = buffer[8];
          if (is_fall == 1) {
            handleFallDetected(); // เข้าสู่อัลกอริทึมยืนยันการล้ม
          } else {
            handleNormalState();
          }
        }
      }
      bufIndex = 0; // รีเซ็ตบัฟเฟอร์สำหรับรอบถัดไป
    }
  }
}

ภาคผนวก ค

โครงสร้างข้อมูล JSON และการทำงานของระบบแจ้งเตือน Webhook

เมื่อระบบตรวจพบเหตุการณ์การล้มที่ผ่านการยืนยันแล้ว ระบบบริการหลังบ้าน (Go Backend) จะสร้าง JSON Payload และส่ง HTTP POST Request ไปยัง Webhook URL ของผู้ใช้ เช่น การส่งข้อความ Flex Message เตือนภัยฉุกเฉินไปยัง LINE Messaging API ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

{
  "event_type": "FALL_ALERT",
  "device_id": "LD6002C_TEST_01",
  "room_name": "ห้องน้ำชั้น 1 (ผู้สูงอายุ)",
  "timestamp": "2024-08-26T14:30:00+07:00",
  "status": "critical",
  "message": "⚠️ ตรวจพบอุบัติเหตุคนล้มในห้องน้ำ กรุณาเข้าช่วยเหลือทันที!",
  "dashboard_url": "https://fall-detection.sopon-project.me/dashboard"
}

ภาคผนวก ง

คู่มือการติดตั้งและใช้งานระบบเว็บแอปพลิเคชันแดชบอร์ด

1. การเข้าสู่ระบบ: เข้าใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ https://fall-detection.sopon-project.me จากนั้นลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน
2. การเพิ่มและตั้งค่าอุปกรณ์: เข้าไปที่หน้าจัดการอุปกรณ์ (Device Management) กดปุ่ม 'สร้างอุปกรณ์ใหม่' กำหนดชื่อห้องน้ำ และนำรหัส API Token ที่ระบบสร้างขึ้นไประบุในเฟิร์มแวร์ ESP32-S3
3. การผูก Webhook แจ้งเตือน: กรอก URL Webhook ของ LINE Messaging API Channel หรือ Webhook ปลายทางที่ต้องการรับสัญญาณเตือนภัย
4. การมอนิเตอร์สถานะ: หน้าแดชบอร์ดจะแสดงการ์ดห้องน้ำแบบเรียลไทม์ โดยสีเขียวระบุสถานะ 'ห้องว่าง', สีน้ำเงินระบุ 'มีคนใช้งาน', และสีแดงกระพริบระบุ 'ตรวจพบคนล้มฉุกเฉิน'
5. การปรับแต่งพารามิเตอร์เรดาร์: สามารถปรับตั้งค่าความสูงในการติดตั้ง (2.0 - 3.0 เมตร) และค่าเกณฑ์ความไว (Threshold/Sensitivity) ได้โดยตรงจากเมนูบนหน้าเว็บ

ประวัติผู้เขียน

| ชื่อ-นามสกุล | นายโสภณ แสนแก้ว (Mr. Sopon Saenkaew) |
| --- | --- |
| รหัสนักศึกษา | 66332110262-2 (กลุ่ม ECP3N) |
| สาขาวิชา | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น |
| ที่อยู่ / ที่ติดต่อ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 |
| อีเมล / ช่องทางติดต่อ | sopon.sa@rmuti.ac.th / GitHub: SoponSaenkaew |

ประวัติการศึกษา

| พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน | กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น |
| --- | --- |
| พ.ศ. 2563 - 2565 | มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ |
| พ.ศ. 2560 - 2562 | มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ |

ทักษะและความสามารถพิเศษ (Technical Skills)

1. Embedded Systems & Hardware: การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 / ESP32-S3 (C/C++), การออกแบบวงจร Schematic และแผ่นวงจรพิมพ์ (EasyEDA PCB Design), การเชื่อมต่อเซนเซอร์เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร (mmWave Radar) และ UART Protocol

2. Backend & Cloud Technologies: การพัฒนาระบบบริการหลังบ้านด้วยภาษา Go (Golang), ระบบส่งข้อความ MQTT Broker (Mosquitto), WebSocket Real-time Communication, RESTful API, และ Webhook Notification

3. Database & DevOps: ระบบจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL และ MongoDB บนระบบคลาวด์ Azure, การจัดการคอนเทนเนอร์ด้วย Docker และ Docker Compose, Nginx Reverse Proxy และการติดตั้งใบรับรองความปลอดภัย SSL

4. Frontend Development: การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแดชบอร์ดด้วย Next.js (React / TypeScript) และ Tailwind CSS